UT1: Tecnologías móviles

- Explica la evolución de la red de comunicación móvil y las principales diferencias entre cada generación.

| Generación | Tecnología | Servicios | Características |
| --- | --- | --- | --- |
| 1g | Analógica | Solo voz | - Llamadas básicas con baja calidad de sonido - Baja seguridad (fácil de interceptar) - Cobertura limitada |
| 2g | Digital (GSM, CDMA) | Voz +SMS (Mensajes de texto) | - Mejor calidad de llamada - Aparición de SMS y MMS - Mayor seguridad en la comunicación - Velocidad baja |
| 3g | UMTS, HSPA | Voz + Datos (Internet Móvil) | - Internet móvil con velocidades de hasta varios Mbps - Videollamadas - Mejora en la transmisión multimedia (música, imágenes) - Inicia la verdadera “conectividad móvil” |
| 4g | LTE (Long Term Evolution) | Datos de alta velocidad + VoIP | - Velocidades desde decenas hasta cientos de Mbps - Streaming de video en HD - Juegos online de tiempo real - Redes totalmente basadas en IP (voz sobre datos, VoLTE) - Nace la experiencia de “smartphone” como la conocemos hoy |
| 5g | NR (New Radio) | Datos Ultrarrápidos, IoT, baja latencia | - Velocidades de hasta 10 Gbps - Latencia muy baja (<1 ms) clave para tiempo real - Soporte masivo para dispositivos IoT - Aplicaciones en realidad aumentada/virtual, vehículos autónomos, telemedicina, ciudades inteligentes |

2) Android Vs iOS

a) Explica el modelo de capas de ambos Sistemas Operativos

Android (basado en Linux)

- Linux Kernel

  - Base del sistema. Maneja hardware, memoria, procesos, drivers, seguridad.

- Capa de Bibliotecas Nativas (Libraries)

  - Incluye librerías en C/C++ como OpenGL, WebKit, SQLite, etc.

  - Se usa para gráficos, bases de datos, navegador, etc.

- Android Runtime (ART, antes Dalvik VM)

  - Ejecuta las aplicaciones Android (archivos .apk).

  - Proporciona la máquina virtual optimizada para dispositivos móviles.

- Application Framework

  - Conjunto de APIs que permiten a los desarrolladores acceder a funciones como cámara, GPS, contactos, notificaciones.

- Aplicaciones

  - Apps del sistema (teléfono, contactos, navegador) + apps de usuario descargadas de la Play Store.

iOS (basado en Darwin/Unix de Apple)

- Core OS (Núcleo)

  - Basado en XNU (híbrido de Mach + BSD). Maneja seguridad, memoria, procesos y comunicación con hardware.

- Core Services

  - Ofrece servicios básicos como Core Foundation, SQLite, redes, multitarea, servicios de ubicación.

- Media Layer

  - Maneja gráficos, audio y video (OpenGL ES, Metal, Core Audio, Core Animation).

- Cocoa Touch

  - Framework de más alto nivel, diseñado para la interacción con el usuario (UI, gestos multitáctiles, notificaciones).

- Aplicaciones

  - Apps nativas de iOS + apps de usuario descargadas desde la App Store.

b) Indica el nombre del paquete de instalación de cada Sistema Operativo y el nombre de la tienda oficial en el que pueden descargarse este tipo de aplicaciones.

Android:

- Paquete: .apk (Android Package Kit).

- Tienda oficial: Google Play Store.

IOS:

- Paquete:  . IPA (iOS App Store Package).

- Tienda oficial: Apple App Store.

c) ¿Qué lenguajes de programación se usan para el desarrollo de aplicaciones para cada SO?

Android:

- Principalmente Java y Kotlin (lenguaje oficial recomendado por Google).

- También se pueden usar C/C++ con NDK, y otros frameworks como Flutter (Dart) o React Native (JavaScript).

iOS:

- Principalmente Swift (lenguaje oficial recomendado por Apple).

- También se puede usar Objective-C (lenguaje más antiguo).

- Además, frameworks multiplataforma como Flutter (Dart) o React Native (JavaScript).

3) En el caso de Android, indica qué es ART y qué es Dalvik.

Dalvik

- Fue la máquina virtual original de Android (hasta Android 4.4 KitKat).

- Se encargaba de ejecutar las aplicaciones Android.

- Cada app se ejecutaba en su propia máquina virtual Dalvik, garantizando aislamiento y seguridad.

- Usaba el formato de bytecode DEX (Dalvik Executable), más eficiente en memoria que el bytecode normal de Java.

- Funcionaba con JIT (Just-In-Time compilation) → el código se compilaba “justo cuando” se necesitaba.

  - Ventaja: menor uso de espacio en disco.

  - Inconveniente: más consumo de batería y menor rendimiento en tiempo de ejecución.

ART (Android Runtime)

- Sustituyó a Dalvik a partir de Android 5.0 Lollipop (2014).

- También ejecuta las apps Android, pero con una diferencia clave:

- Usa AOT (Ahead-Of-Time compilation) → las apps se compilan en código nativo al instalarse.

  - Ventaja: mayor rendimiento, menor consumo de batería.

  - Inconveniente: ocupa más espacio en disco, porque el código ya está precompilado.

- En versiones recientes, ART combina AOT + JIT + perfiles para optimizar aún más la ejecución.

4) Explica las diferencias a la hora de desarrollar aplicaciones entre los siguientes acrónimos: UX, UI e IxD

1. UX (User Experience – Experiencia de Usuario)

- Se centra en cómo se siente el usuario al interactuar con la aplicación.

- Busca que la experiencia sea fácil, intuitiva, eficiente y satisfactoria.

- Incluye:

  - Flujo de navegación.

  - Arquitectura de la información.

  - Usabilidad y accesibilidad.

  - Investigación de usuarios (qué necesitan, cómo piensan).

👉 Ejemplo: que en una app de compras el proceso de pago sea rápido, claro y sin confusiones.

2. UI (User Interface – Interfaz de Usuario)

- Se refiere a la parte visual y estética de la aplicación.

- Involucra lo que el usuario ve y toca: botones, menús, tipografías, colores, iconos, imágenes.

- El objetivo es que la interfaz sea atractiva y coherente, además de funcional.

👉 Ejemplo: el diseño del botón “Comprar” (su color, tamaño y posición en pantalla).

3. IxD (Interaction Design – Diseño de Interacción)

- Se enfoca en cómo interactúa el usuario con la aplicación y cómo esta responde.

- Busca crear una comunicación fluida entre el usuario y el sistema.

- Incluye:

  - Animaciones y transiciones.

  - Respuestas visuales o sonoras al pulsar un botón.

  - Gestos táctiles (deslizar, pellizcar, mantener pulsado).

  - Microinteracciones (notificaciones, vibración, feedback instantáneo).

👉 Ejemplo: que al deslizar hacia abajo en una app de noticias se actualice la lista con una animación.